兴国生态环境局执法装备参数表

| 序号 | 设备名称 |  | 参数要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式水污染物监测设备/便携式水质快速检测仪 | 便携式水污染物监测设备 | - 一体便携式主机，可直接检测 COD、氨氮、总磷、总氮，满足行业检测标准; 2.COD检测范围:15000mg/L，稀释可测:75000mg/L，检测下限:5mg/，消解温度:165℃，15min; 3.氨氮检测范围:0.05-60mg/L，检测下限:0.05mg/L，无需消解; 4.总磷检测范围:0.01mg/L-20mg/L，检测下限:0.0lmg/L，消解温度:125℃，30min; 5.总氮检测范围:0-250mg/L,检测下限:0.05mg/L，消解温度:125℃，30min; 6.双LCD 显示器，中文操作界面; 7.测定与消解系统分别设计，独立电源控制，操作过程可分别进行，互不影响; 8.自动恒温控制系统，PID调节技术，消解过程温度恒定 9.1点至7点校正模式，自动计算斜率、截距及相关系数; 10.具备大容量数据存储，断电保护设计，确保仪器不受损坏和数据记录不丢失; 11.具有数据输出接口，可连接电脑，将测量数据传输至电脑； 12.内置热敏式打印机，可直接打印测量数据和历史数据； 13.重量轻，方便携带; 14.内置直流电源，锂电池供电，可实现多批水样加热消解及比色测定； | 台 | 1 |
|  |  | 便携式水质快速检测仪 | 1.具有统计功能，允许用户将测量结果进行统计、分析、比较保存和输出; 2.具有 USB接口，配合专用的通信软件，实现与PC的连接;具有蓝牙无线通讯功能; 3.支持 pH、mV、ORP、pX、离子浓度、电导率、电阻率、TDS盐度、溶解氧浓度、溶解氧饱和度、温度等参数的测量; 4.支持多种测量模式，包括连续测量模式、平衡测量模式、定时测量模式，支持连续定时或者间隔定时; 5.支持测量方法的查阅、选择、编辑、新建等功能;支持电极标定，可进行测量限值设置和标定提醒设置; 6.支持U盘，允许读写测量方法，保存测量结果;支持存贮测量结果; 7.PH测量范围:-2~20PH; 8.pX测量范围:(-2.000~20.000)pX; 9.电导率测量范围:0.000us/cm~3000ms/cm; 10.溶解氧范围:电子单元:0.00~99.99mg/L。 | 台 | 1 |
| 2 | 固定电话 |  | 1.具备来电录音、来电留言、来去电查询等功能; 2.多级铃声可调; 3.FSK/DTMF 双制式兼容: 4.内存卡>4G; 5.具备防雷功能、录音命名功能; 6.可电话线直连，无需电池，无需电话卡，可连分机。 | 部 | 1 |
| 3 | 个人剂量报警仪 |  | 1.用途:实时监测X射线和y射线的辐射剂量率，并在发生超阈值时给出报警信号; 2.测量范围:剂量当量率:0.0lSv/h~10mSv/h;累积剂量当量:0.00uSv~999.9Sv; 3.灵敏度:≥1.5CPS/uSv/h(相对于137Cs); 4.可切换中英文操作界面; 5.能量响应:48keV~3.0MeV; 6.相对误差:<5%(在1mSv/h 时); 7.探测器:采用能量补偿型GM管; 8.采用顶式屏设计，0LED显示屏，示数清晰; 9.配备背夹，便于佩戴与读值; 10.具备剂量率、累积剂量、阻塞故障等报警功能;11.具备声、光、振动报警方式任意组合功能;12.报警阀值在量程范围内可任意设置; 13.从 1m 高度任意一面跌落，不影响仪器使用;14.报警声强度:>80dB(30cm内); 15.符合《电磁兼容试验和测量技术静电放电抗扰度试验》标准通过静电放电抗扰度试验; 16.符合《电磁兼容试验和测量技术射频电磁场辐射抗扰度试验》标准，通过射频电磁场辐射抗扰度试验。 | 台 | 9 |
| 4 | 便携式卫星电话 |  | 1.网络制式:支持地面全网通+天通卫星双卡双待，天通工作频段:上行1980MHz~2010MHz、下行2170MHz~2200MHz; 2.屏幕尺寸≥5 英寸，摄像头:前置≥800万像素，后置>2400万像素，支持闪光灯，电池容量>6000mAh; 3.支持 WIFI，蓝牙，光传感器、磁力传感器、陀螺仪、重力传感器、距离传感等; 4.智能机 CPU≥八核，主频≥2.0GHZ，内存:RAM≥5GB，ROM>128GB; 5.支持北斗芯片硬件单北斗定位功能; 6.防护等级>IP68，跌落防护≥1.5米; 7.可折叠、可拆卸可外接手持全向或车载全向天线; 8.安全可靠，具有中国国家强制性产品认证证书、无线电发射设备型号核准证、电信设备进网试用批文; 9.包含一年≥700 分钟通话费用。 | 台 | 1 |
| 5 | 便携式噪声检测仪（声级计） |  | 1.仪器用途:用于测定城市区域的声环境质量、社会生活噪声,工业企业噪声低频结构噪声、交通噪声等，符合GB3096-2008《声环境质量标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB22337-2008《社会生活环境噪声排放标准》和GB 12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放限值》等法规和国家标准; 2.工作环境: 2.1 可供在室内外使用，环境温度 -20~+60℃; 2.2电源供给:9VDC，相对湿度:20%~90%; 3.技术指标 3.1执行标准:GB/T 3785.1-2010(IEC61672)1级1 级;GB/T 3241-2010(IEC61260) 3.2防水防尘等级:>IP65: 3.3频率范围:10Hz~20kHz; 3.4 测量范围:20-144dBA; 3.5 频率计权:并行(同时)A、C、Z; 3.6 时间计权:并行(同时)F、S、I; 3.7 主要测量指标:Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、等注:x为A，C，Z，y为F,S,I，N为1~99 使用人可选的整数，可附加10个Ln指标设置; 3.8 测量功能:统计分析、室内低频结构噪声测量、录音、数字记录(记录间隔可设置); 3.9 显示器:>4英寸电容型触摸屏，除开关键外，无其它操作按键; 3.10 存储:>16GB内部存储，外部≥64GTF卡; 3.11具备4G、WIFI通信接口; 3.12 电源:>10000mAH 锂电池; 3.13 数据打印:标配蓝牙打印机，可通过蓝牙数据打印测试结果; 3.14 内置北斗和 GPS 定位系统，测量结果可打印经纬度信息； | 台 | 3 |
| 6 | 执法代步工具 |  | 1.电池:≥60/72V23AH石墨烯; 2.电机:>1200W; 3.轮毂:铝轮毂; 4.续航:>70KM; 5.减震:液压减震; 6.制动:前碟后鼓; 7.防盗器:AQ 报警器; 8.定制护杠后尾箱、边箱、喊话警笛、定制生态环境执法logo。 | 部 | 4 |
| 7 | 信息采集站(工作系统) |  | 1.应符合GB4208-2008中规定的IP20或以上; 2.可获取执法记录仪的产品序号和警号，并查验该产品序号与警号是否进行了关联配置，如未关联，可通过管理员密码验证和关联配置完成注册; 3.可自动采集已注册的执法记录仪的视音频、音频、照片和日志等数据，可验证设备采集到的数据与执法记录仪存储的原始数据的一致性，并保证采集的数据应能正常浏览; 4.可浏览已采集的视音频、音频、照片和日志等数据; 5.当执法数据采集设备产生网络中断、存储器溢出等异常情况时,应3s内在本机同时发出可听和可见报警指示，报警期间应可通过人工干预撤除可听报警指示，当有新的报警产生时，应能重新发出可听报警指示。可见报警指示应保持到故障完全恢复后才可消失; 6.系统架构:电子证据管理平台多层架构设计，针对不同的使用场景，选择使用C/S或B/S架构; 7.可通过触摸屏进行功能操作，屏幕分辨率>1280*1024; 8.可同时接入>20 台执法记录仪; 9.数据采集速率:在接入能力满负荷条件下的平均单路数据采集速率应大于等于 7MB/s; 10.计时误差:执法数据采集设备的时间与标准时的计时误差≤3s/d: 11.断点续传:采集站文件传输采用网络断点续传技术，算法保障容错能力，保证文件不重复上传，并能很好适应经常拔插的真实使用环境; 12.智能储存:系统能适应各种网络架构的智能分布式存储算法，允许用户把视频、图像、音频文件存储到采集站或者网络的不同服务器硬盘空间中: 13.系统能对所存储的大磁盘空间进行自动化管理,定期自动清除过期的数据，保证存储空间高效使用; 14.可自动实现对整个网络中的文件存储位置建立的文件索引,实现文件的高速查询检索; 15.可通过管理软件进行用户添加、授权、信息编辑、删除、查找等管理操作，并对用户进行分级管理和权限认证，不同级别的用户应具有不同的管理权限; 16.视频播放功能:用户在授权状态下授权可播放执法数据采集设备内存储的视频文件; 17.安全性能:数据采集管理软件应具有登录失败锁定功能，在登录失败超过设定次数后能够锁定账户，登录失败次数和锁定时间长度可设置; 18.可限制执法数据采集设备仅能访问指定的外部设备,可设置允许访问的外部设备IP 地址和端口;19.执法记录仪与执法数据采集设备的硬件接口支持USB MiniB型、USB Type-C型接口; 20.执法数据采集设备平均无故障工作时间(MTBF)≥50000h;21.执法数据采集设备可对已注册的执法记录仪内2GB 以上数据文件进行采集导入; 22.内存容量:>4T; 23.须与本单位原有的执法记录仪达到无缝对接。 | 台 | 1 |
| 8 | 碎纸机 |  | 1.保密等级>4 级; 2.单次碎纸张数>12 张; 3.连续碎纸时间手动≥30分钟、自动≥60 分钟; 4.纸桶容量≥30L; 5.纸仓容量≥150 张 A4 纸。 | 台 | 1 |
| 9 | 移动执法系统维护 |  | 1.提供移动执法包的数据上传，2张流量卡一年的上网流量（≥50G/月）; 2.维护现有的执法记录仪，能够完全对接信息采集站（工作系统）； 3.提供原有快检试剂包所需的试剂，满足一年内的用量（其中铅、砷、汞、镉、铬、铁、锰、锌、铜、镍、铝由用户进行选配，总剂量不少于10包，0.5KG/包）。 | 年 | 1 |
| 10 | 现场取证装备维护（执行周期三年） | 日常使用 与维护管 理服务 | 对原有的执法检测仪器的保养含粉尘快速测定仪、多参数气体检测仪、手持式光离子化检测仪、油气回收三项检测仪、微风风速计、便携式水污染物监测设备、手持式林格曼黑度仪、管道探测仪、恶臭检测仪、移动源执法监测设备和便携式X射线荧光测定仪设备。提供1季度1次的保养。 | 项 | 1 |
|  |  | 质量控制 管理服务 | 对原有的执法检测仪器的校验含粉尘快速测定仪、多参数气体检测仪、手持式光离子化检测仪、油气回收三项检测仪、微风风速计、便携式水污染物监测设备、手持式林格曼黑度仪、恶臭检测仪、移动源执法监测设备和便携式X射线荧光测定仪设备。提供1年1次的实验比对校验。 |  |  |
|  |  | 设备技术 培训服务 | 为用户提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。中标人根据采购人要求，每年负责对采购人指定的人员在采购人处进行4次免费培训，主要培训内容为货物的基本结构、性能、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理及有关安全事项等。 |  |  |
| 11 | 环境应急指挥平台会议接入终端 | 会议接入终端 | 1.高集成一体化设计,集成摄像头，麦克风,扬声器，单台设备满足视频会议使用需求; 2.内置摄像机接入分辨率:4K@30(3840x2160): 3.音频输入接口:内置MIC,3.5mmline-in; 4.网络接口:RJ45:10M/100 M/1000M自适应以太网口,MIC网口; 5.USB接口:>2个USBType-A口，可外接鼠标键盘，或者外接U盘1个USBType-C口; 6.视频输入接口:1*HDMIIN音频输出接口:1x3.5mmLINEOUT； 7.蓝牙:支持;Wi-Fi:支持2.4G和5G双频连接。 | 台 | 1 |
|  |  | 智能手机 | 1.CPU型号：国产芯片； 2.特征特质：卫星通话，高频PWM调光，潜望式长焦，无线充电； 3.机身重量≤221g； 4..运行内存：12GB； 5.机身内存：512GB； 6.屏幕特色：昆仑玻璃；高频PWM调光；LTPO屏幕； 7.屏幕尺寸：≥6.9英寸，屏幕刷新率：120Hz； 8.无线充电：支持； 9.电池容量：≥5500mAh(typ)，充电功率：100W 10.系统：HarmonyOS； 11.SIM卡数量：2个； 12.网络：4G TD-LTE；4G FDD-LTE，5G，支持北斗； 13.充电接口：USB Type-C； 14.生物识别：人脸识别；侧面指纹； 15.前摄主像素:1300万像素; 16.拍照特色:光学长焦；光学防抖；潜望式；实况图 17.后摄2-超广角像素:4000万像素; 18.后摄3-长焦像素:4800万像素; 19.包装清单:外包装采用塑封，彩盒内标配： 1)手机(含内置电池)x1; 2)华为SuperCharge充电器x1; 3)USB TyPe-数据线x1; 4)透明保护壳x1; 5)快速指南x1; 6)取卡针x1; 7)保护膜(出厂贴在手机上)x1; 8)三包凭证x1。 | 台 | 1 |
|  |  | 智能平板 | 1.操作系统Android或Harmony0s，处理器为第一代骁龙8或麒麟及以上或天玑 9000及以上、存储容量>256GB 及以上，系统内存>8GB及以上; 2.屏幕尺寸10.8英寸及以上，屏幕分辨率支持 2560*1600: 3.支持 WiFi、蓝牙功能，支持重力感应;后置摄像头:1300万像素;前置摄像头:800万像素。 | 台 | 1 |
|  |  | 单兵视频 | 1.显示屏在 2.0英寸及以上; 2.拍照像素在4000万像素及以上; 3.需要有IP68 的防护等级;存储不低于 64G，可扩展; 4.续航不低于10小时，充电时间高于4小时推荐)。 | 台 | 1 |
|  |  | 无人机(搭载高清摄像头) | 1.固定翼或多旋翼形成； 2.最大飞行时间不低于 30分钟; 3.主摄像头不低于 2000万; 4.最大信号有效距离不低于5km。 | 台 | 1 |