附件2

《兴国县崇贤乡集镇单元详细规划》

征求公众意见稿主要内容

一、项目名称：兴国县崇贤乡集镇单元详细规划

二、法律依据：《中华人民共和国城乡规划法》（2019年修正）、《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）、《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）、《江西省城市规划管理技术导则》（2024版）、《江西省建设用地指标》（2025版）、《江西省城乡规划条例》（2010年）、《江西省自然资源厅关于做好城镇开发边界内详细规划编制管理工作的通知》《江西省城镇开发边界内详细规划编制技术指南（试行）》等。

三、规划主要内容

（1）规划范围

本次规划范围总面积33.77公顷，主要位于崇贤村，东至崇贤河、南至霞光村加油站、西至崇贤中学，均处于城镇开发边界内。

功能定位

兴国县县域北部绿色休闲、农旅融合的山水宜居集镇。

（2）规划结构

集镇规划形成“一核一轴三区”的空间结构。

一核：乡村综合服务中心，构建以文化展示、商业金融、康养休闲为主，兼具生活服务、旅游服务功能的乡村服务中心。

一轴：村镇协同发展轴，G238作为崇贤乡主要对外交通干道，是集镇的经济发展轴。

三区：

1.西部综合服务片区：保护老镇区及集镇大部分公服、商业设施，是集镇重要的行政、商业、居住服务组团；

2.东部滨水宜居片区：依托崇贤河打造高质量的滨水宜居片区。

3.南部依山居住片区：依托山体打造宜居依片区。

（3）用地布局

集镇建设用地面积33.77公顷，以居住、公服、商业、交通运输用地为主；其中居住用地23.64公顷，较规划基期年增加0.11公顷；公共管理与公共服务用地3.07公顷，较规划基期年增加0.06公顷；商业服务业用地0.31公顷，较规划基期年增加0.15公顷；工矿用地0.09公顷，较规划基期年增加0.02公顷；仓储用地0.10公顷，较规划基期年增加0.06公顷；交通运输用地5.01公顷，较规划基期年增加0.65公顷；公用设施用地0.34公顷，较规划基期年减少0.05公顷；绿地与开敞空间1.08公顷，较规划基期年增加1.08公顷；特殊用地较规划基期年减少0.1公顷；陆地水域减少0.28公顷。

（4）道路交通

规划崇贤乡集镇构建“一主两环”的干道骨架；

“一主”：是集镇内部的贯通性东西走向干道，为G238国道。

“两环”：是集镇内部以及集镇与各村庄联系的主要道路，主要有Y636、Y631、府前路等道路组成。

道路网分三个等级建设：

干路：道路红线宽按12—18米控制，主要采用一块板形式；

支路：道路红线宽按7—10米控制，主要采用一块板形式。

巷道：道路红线宽按4—6米控制，主要采用一块板形式。

（5）指标控制

按照规划管理的不同要求，分指令性指标和引导性指标两类，指令性指标包括用地性质、用地面积、开发强度指标、建筑控制指标、交通控制指标；引导性指标包括土地使用兼容性、人口容量、建筑风格、建筑形式、建筑色彩等参照指标。